Учреждение образования

«Белорусский государственный технологический университет»

Кафедра полиграфических производств

Отчет по лабораторной работе №4

«ИЗУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ ЭВМ»

Выполнила студентка 
Буранко Валерия Дмитриевна 
ФИТ 2 курс 5 группа

Минск 2021

Цель работы —изучить основные компоненты ЭВМ и их характеристики, провести тестирование быстродействия ОЗУ, построить структурную схему ПК.

Теоретическая часть

FSB (Front Side Bus) – шина в двухшинной архитектуре DIB корпорации Intel шина, связывающая процессор с оперативно запоминающие устройство (ОЗУ).

DMI (Desktop Management Interface) — интерфейс программирования приложений (Application Programming Interface – API), позволяющий программному обеспечению собирать данные о характеристиках компьютера. Спецификация DMI разработана консорциумом Distributed Management Task Force (DTMF), возглавляемом фирмой Intel. Данный интерфейс позволяет пользователю получить информацию об аппаратном обеспечении ПК.

SPD (Serial Presence Detect) – спецификация, описывающая технологию записи, хранения и считывания информации о характеристиках 168-контактных модулей DIMM

Чипсет (chip set) – набор микросхем, спроектированных для совместной работы с целью выполнения набора каких-либо функций. Так, в компьютерах чипсет выполняет роль связующего компонента, обеспечивающего совместное функционирование подсистем памяти, ЦПУ, ввода-вывода и других. Чипсеты встречаются и в других устройствах, например, в радиоблоках сотовых телефонов. Чипсет состоит из двух основных микросхем (иногда они объединяются в один чип):

MCH (Memory Controller Hub) — контроллер-концентратор памяти — северный мост (northbridge) — обеспечивает взаимодействие центрального процессора (ЦП) с памятью и видеоадаптером (PCI Express). В новых чипсетах часто имеется интегрированная видеоподсистема. Контроллер памяти может быть интегрирован в процессор (например Opteron, Nehalem, UltraSPARC T1).

ICH (I/O Controller Hub) — контроллер-концентратор ввода-вывода — южный мост (southbridge) — обеспечивает взаимодействие между ЦП и жестким диском, картами PCI, интерфейсами IDE, SATA, USB и пр. Также иногда к чипсетам относят микросхему Super I/O, которая подключается к южному мосту и отвечает за низкоскоростные порты RS232, LPT, PS/2.

Everest Ultimate Edition — программа для просмотра информации об аппаратной и программной конфигурации компьютера. Программа анализирует конфигурацию компьютера и выдает подробную информацию об установленных в системе  устройствах — процессорах, системных платах, видеокартах, аудиокартах, модулях памяти и так далее, а также информацию об их характеристиках, поддерживаемых ими наборах команд и режимах работы, их производителях, установленном программном обеспечении, конфигурации операционной системы и установленных драйверах.

В программе имеется достаточно широкий набор тестов:

 чтение из памяти — тестирует скорость пересылки данных из ОЗУ к процессору;

 запись в память;

 копирование в памяти — тестирует скорость пересылки данных из одних ячеек памяти в другие через кэш процессора;

 задержка памяти — тестирует среднее время считывания процессором данных из ОЗУ;

CPU Queen — тестирует производительность процессора в целочисленных операциях при решении классической «Задачи с ферзями»;

CPU PhotoWorxx — тестирует производительность блоков целочисленных арифметических операций, умножения, а также подсистемы памяти при выполнении ряда стандартных операций с RGB-изображениями;

CPU ZLib — тестирует производительность процессора и подсистемы памяти при создании архивов формата ZIP при помощи популярной открытой библиотеки ZLib. Использует целочисленные операции;

CPU AES — тестирует скорость процессора при выполнении шифрования по криптоалгоритму AES. Способен использовать низкоуровневые команды шифрования процессоров VIA C3 и C7, что позволяет последнему быть одним из лидеров теста, превосходя по производительности ряд многоядерных процессоров Intel и AMD;

FPU Julia — тестирует производительность блоков процессора, выполняющих операции с плавающей запятой, в вычислениях с 32-разрядной точностью. Моделирует несколько фрагментов фрактала Жюлиа. При возможности использует инструкции MMX, SSE и 3DNow!;

FPU Mandel — тестирует производительность блоков процессора, выполняющих операции с плавающей запятой, в вычислениях с 64-разрядной точностью путем моделирования нескольких фрагментов фрактала Мандельброта. Способен использовать инструкции SSE2.

FPU SinJulia — усложненный вариант теста FPU Julia. Тестирует производительность блоков процессора, выполняющих операции с плавающей запятой, в вычислениях с 80-разрядной точностью. Использует инструкции x87, предназначенные для вычисления тригонометрических и показательных функций.

Тайминги оперативной памяти. Схема таймингов включает в себя задержки CL-tRCD-tRP-tRAS соответственно. Для работы с памятью необходимо для начала выбрать чип, с которым мы будем работать. Делается это командой CS (Chip Select). Затем выбирается банк и строка. Перед началом работы с любой строкой необходимо ее активировать. Делается это командой выбора строки RAS (Row Address Strobe), при выборе строки она активируется. Затем нужно выбрать столбец командой CAS (Column Address Strobe) – эта же команда инициирует чтение. Затем считать данные и закрыть строку, совершив предварительный заряд (precharge) банка.

CL(Cas Latency) – минимальное время между подачей команды на чтение (CAS) и началом передачи данных (задержка чтения).

tRCD (RAS to CAS delay) – время, необходимое для активизации строки банка, или минимальное время между подачей сигнала на выбор строки (RAS) и сигнала на выбор столбца (CAS).

tRP (Row Precharge) – время, необходимое для предварительного заряда банка (precharge). Иными словами, минимальное время закрытия строки, после чего можно активировать новую строку банка.

tRAS (Active to Precharge) – минимальное время активности строки, то есть минимальное время между активацией строки (ее открытием) и подачей команды на предзаряд (начало закрытия строки). Строка не может быть закрыта раньше этого времени.

CR (Command Rate) – Время, необходимое для декодирования контроллером команд и адресов. Иначе, минимальное время между подачей двух команд. При значении 1T команда распознается 1 такт, при 2T – 2 такта, 3T – 3 такта.

Это все основные тайминги. Остальные тайминги имеют меньшее влияние на производительность.

Порты (каналы ввода - вывода)

На задней стенке корпуса современных ПК размещены (точнее могут размещаться) следующие порты:

Game – для игровых устройств (для подключения джойстика).

VGA (Video Graphics Array) – выход контроллера графического адаптера (видеокарты) для подключения монитора.

COM-port – асинхронные последовательные (обозначаемые СОМ1 — СОМЗ). Через них обычно подсоединяются мышь, модем и тому подобное.

PS/2 – асинхронные последовательные порты для подключения клавиатура и манипулятора мышь.

LPT – параллельные (обозначаемые LPT1—LPT4), к ним обычно подключаются принтеры.

USB (Universal Serial Bus) – универсальный интерфейс для подключения 127 устройств (этот интерфейс может располагаться на передней или боковой стенке корпуса).

IEЕЕ-1394 (FireWire) – интерфейс для передачи больших объемов видео информации в реальном времени (для подключения цифровых видеокамер, внешних жестких дисков, сканеров и другого высокоскоростного оборудования). Интерфейсом FireWire оснащены все видеокамеры, работающие в цифровом формате. Может использоваться и для создания локальных сетей.

iRDA - инфракрасные порты предназначены для беспроводного подключения карманных или блокнотных ПК или сотового телефона к настольному компьютеру. Связь обеспечивается при условии прямой видимости, дальность передачи данных не более 1 м. Если в ПК нет встроенного iRDA адаптера, то он может быть выполнен в виде дополнительного внешнего устройства (USB iRDA адаптера), подключаемого через USB-порт. А также разъемы звуковой карты для подключения колонок, микрофона и линейный выход.

Практическая часть

Задание 1: суммарная информация о компьютере

| Тип компьютера | Компьютер с ACPI на базе x64 |
| --- | --- |
| Тип ОС | Microsoft Windows 10 Pro |
| Имя компьютера | ЛЕРОЧКА |
| Имя пользователя | Lenovo |
| Тип ЦП | QuadCore Intel Core i5-8300H, 2800 MHz (28x100) |
| Тип системной платы | HP Pavilion Gaming Laptop 15-cx0xxx |
| Тип чипсета системной платы | Intel Cannon Point HM370, Intel Coffee Lake-H |
| Количество и тип оперативной памяти | 8 ГБ DDR4-2400 DDR4 SDRAM |
| Тип видеоадаптера | GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ) Intel® UHD Grapgics 630 (1 ГБ) Intel® UHD Grapgics 630 (1 ГБ) Intel® UHD Grapgics 630 (1 ГБ) |
| Тип монитора | Универсальный монитор PnP [NoDB] |
| Тип и объем дискового накопителя | INTEL SSDPEKNW512GB |

Другие устройства ввода-вывода:

| Клавиатура | Стандартная клавиатура PS/2 |
| --- | --- |
| Мышь | ELAN Clickpad |
| Мышь | HID-совместимая мышь |
| Принтер | Fax |
| Принтер | Microsoft XPS Document Writer |
| Принтер | OneNote for Windows 10 |
| Контроллер USB3 | Intel Cannon Point PCH - USB 3.1 xHCI Host Controller [B0] |
| USB-устройство | HP Wide Vision HD Camera |
| USB-устройство | Realtek Bluetooth 4.2 Adapter |
| USB-устройство | USB-устройство ввода |
| USB-устройство | Составное USB устройство |
| Батарея | Адаптер переменного тока (Майкрософт) |
| Батарея | Батарея с ACPI-совместимым управлением (Майкрософт) |

Задание 2: центральный процессор

| Тип ЦП |  | QuadCore Intel Core i5-8300H, 3300 MHz |
| --- | --- | --- |
| Название ядра(псевдоним) ЦП |  | Coffee Lake-H |
| Степинг ЦП |  | U0 |
| Наборы инструкций |  | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA, AES |
| Исходная частота |  | - |
| Размер и характеристика кэш памяти ЦП |  | Кода: 32 КБ per core Данных: - 256 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed) 8 МБ (On-Die, ECC, Full-Speed) |
| Физические параметры ЦП | Тип корпуса | - |
|  | Размер корпуса | - |
|  | Число параметров | - |
|  | Технологический процесс | - |
|  | Размер кристалла | - |
|  | Напряжение питания ядра | - |
|  | Напряжение | - |
|  | Типичная мощность | - |
|  | Максимальная мощность | - |

Текущая частота процессора: 798.2 MHz

Задание 3: материнская плата

| Свойства шины FSB | Тип шины | BCLK |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина шины | - |
|  | Реальная частота | 100 МГц |
|  | Эффективная частота | 100 МГц |
|  | Пропускная способность | - |
| Свойства шины памяти | Тип шины | Dual DDR4 SDRAM |
|  | Ширина шины | 128 бит |
|  | Соотношение DRAM:FSB | 36:3 |
|  | Реальная частота | 1200 МГц (DDR) |
|  | Эффективная частота | 2400 МГц |
|  | Пропускная способность | - |
| Название чипсета-Intel Hub Interface |  | Intel Direct Media Interface v3.0 |
| Физическая информация о СП | Число гнезд для ЦП | - |
|  | Разъемы ОЗУ | - |
|  | Встроенные устройства | - |
|  | Размеры СП | - |
|  | Чипсет СП | - |

Задание 4: модули ОЗУ

| Свойства модуля ОЗУ | Имя модуля | Kingston 9905700-025.A00G |
| --- | --- | --- |
|  | Серийный номер | 89364A7Eh (2118792841) |
|  | Дата выпуска | Неделя 30 / 2019 |
|  | Размер модуля | 8 ГБ (1 rank, 16 banks) |
|  | Тип модуля | SO-DIMM |
|  | Тип памяти | DDR4 SDRAM |
|  | Скорость памяти | DDR4-2400 (1200 МГц) |
|  | Ширина модуля | 64 bit |
|  | Напряжение модуля | 1.2 V |
|  | Метод обнаружения ошибок | Нет |
|  | Производитель DRAM | Nanya |
|  | DRAM Stepping | 41h |
|  | SDRAM Die Count | 1 |
| Тайминги памяти | @ 1200 МГц | 18-17-17-39 (CL-RCD-RP-RAS) / 55-421-313-193-6-4-7-26 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW) |
|  | @ 1200 МГц | 17-17-17-39 (CL-RCD-RP-RAS) / 55-421-313-193-6-4-7-26 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW) |
|  | @ 1163 МГц | 16-16-16-38 (CL-RCD-RP-RAS) / 54-408-303-187-6-4-6-25 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW) |
|  | @ 1090 МГц | 15-15-15-35 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-382-284-175-6-4-6-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW) |
|  | @ 1018 МГц | 14-14-14-33 (CL-RCD-RP-RAS) / 47-357-265-163-5-4-6-22 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW) |
|  | @ 945 МГц | 13-13-13-31 (CL-RCD-RP-RAS) / 44-331-246-152-5-4-5-20 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW) |
|  | @ 872 МГц | 12-12-12-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 40-306-227-140-5-3-5-19 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW) |
|  | @ 800 МГц | 11-11-11-26 (CL-RCD-RP-RAS) / 37-280-208-128-4-3-4-17 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW) |
|  | @ 727 МГц | 10-10-10-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 34-255-190-117-4-3-4-16 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW) |

Задание 5: чипсет материнской платы

Северный мост:

| Название | Intel Coffee Lake-H IMC |
| --- | --- |
| Поддерживаемые скорости FSB | - |
| Поддерживаемые типы оперативной памяти | DDR4-1333, DDR4-1600, DDR4-1866, DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2667 SDRAM |
| Тип контроллера памяти | Dual Channel (128 бит) |
| Максимальный объем оперативной памяти | - |
| Основные тайминги памяти | CR- 2T tRAS- 39T tRP- 17T tRCD- 17T CL- 17T |

Южный мост:

| Версия / Stepping |  | 10 / B0 |
| --- | --- | --- |
| Технологический процесс |  | 14 nm |
| Контроллер PCI Express |  | PCI-E 2.0 x4 port #9 Используется @ x4 (Intel SSD 660p NVMe Controller) |
|  |  | PCI-E 2.0 x1 port #13 Используется @ x1 (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter) |
|  |  | PCI-E 2.0 x1 port #19 Используется @ x1 (Realtek RTL8822BE Wireless LAN 802.11ac PCI-E Network Adapter) |
|  |  | PCI-E 2.0 x1 port #20 Используется @ x1 (Alcorlink PCI-E Card Reader) |
| High Definition Audio | Имя кодека | Realtek ALC295 |
|  | ID кодека | 10EC0295h / 103C8478h |
|  | Версия кодека | 1000h |
|  | Тип кодека | Audio |
| High Definition Audio | Имя кодека | Intel Kaby Lake HDMI |
|  | ID кодека | 8086280Bh / 80860101h |
|  | Версия кодека | 1000h |
|  | Тип кодека | Audio |

Задание 6: ПЗУ

| Название ЖД | INTEL SSDPEKNW512G8 |
| --- | --- |
| Производитель | INTEL |
| Емкость | 512 GB |
| Интерфейс подключения |  |
| Физические параметры |  |

Задание 7:  порты

| Системные разъемы | M.2 SSD | PCI-E 3.0 x4 |
| --- | --- | --- |
| Разъемы портов | HDD1 | SATA |

Задание 8: тестирование быстродействия ОЗУ

Чтение из памяти:

Запись в память:

Копирование в памяти:

Задержка памяти:

Структурная схема ПК
HP Pavilion Gaming 15-cx0060nw

Контрольные вопросы

## Структура фон Неймана

## Принципы фон Неймана

- Использование двоичной системы счисления в вычислительных машинах. Преимущество перед десятичной системой счисления заключается в том, что устройства можно делать достаточно простыми, арифметические и логические операции в двоичной системе счисления также выполняются достаточно просто.

- Программное управление ЭВМ. Работа ЭВМ контролируется программой, состоящей из набора команд. Команды выполняются последовательно друг за другом. Созданием машины с хранимой в памяти программой было положено начало тому, что мы сегодня называем программированием.

- Память компьютера используется не только для хранения данных, но и программ. При этом и команды программы и данные кодируются в двоичной системе счисления, т.е. их способ записи одинаков. Поэтому в определенных ситуациях над командами можно выполнять те же действия, что и над данными.

- Ячейки памяти ЭВМ имеют адреса, которые последовательно пронумерованы. В любой момент можно обратиться к любой ячейке памяти по ее адресу. Этот принцип открыл возможность использовать переменные в программировании.

- Возможность условного перехода в процессе выполнения программы. Не смотря на то, что команды выполняются последовательно, в программах можно реализовать возможность перехода к любому участку кода.